Analyse du cycle de vie – Travaux pratiques	20 janvier 2026

Étude de cas : comparaison de sources d’électricité

Durée prévue : 3 heures

Équipement : PC avec MS Excel et accès internet

Source : https://medium.com/@alkidel/the-land-footprint-of-solar-and-nuclear-and-wind-power-b4a8b2c42ba9

# Introduction

Résumé

Nous allons comparer les impacts environnementaux d’une centrale nucléaire, d’un parc photovoltaïque, et d’un parc éolien, en employant l’analyse du cycle de vie. Pour ce faire il s’agira de suivre les étapes conventionnelles d’une ACV, à savoir 1. objectifs et périmètre de l’étude, 2. inventaire de cycle de vie, 3. analyse d’impacts de cycle de vie, 4. interprétation.

Mise en situation

Vous avez été commissionné par le Ministère de la Transition Écologique pour fournir une comparaison des différentes sources d’électricité les plus prometteuses pour réduire l’empreinte carbone de la France. L’objectif est de confirmer avec un chiffrage précis que ces trois options sont effectivement bas-carbone, et de déterminer si d’autres impacts environnementaux pourraient augmenter avec leur adoption. Vous calculerez par exemple les empreintes fossile, matérielle, et l’emprise au sol sur le cycle de vie de ces technologies.

# Informations utiles pour l’étude

Infrastructure. La comparaison se fera sur trois centrales électriques :

- Un parc photovoltaïque de 100 MWc installée dans le sud de la France,

- Un parc éolien terrestre de 100 MWc dans l’ouest de la France,

- Un réacteur nucléaire nouvelle génération de 1000 MW.

Le parc photovoltaïque consiste en un assemblage de panneaux multicristallins montés au sol, dont la performance est estimée à 170 Wc/m2. Dû à la nécessité de circuler entre les panneaux, ainsi que l’espace nécessaire à un ensoleillement maximal de tous les panneaux, l’installation occupe environ 50% de place en plus que les panneaux seuls. L’emplacement de l’installation est critique puisqu’elle détermine l’ensoleillement disponible. Le site PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/) permet d’estimer la production photovoltaïque d’un emplacement donné. Cette production s’exprime en kWh/kWc annuels, ou en « heures à pleine charge », c’est-à-dire combien d’heures par an la centrale devrait fonctionner si elle était constamment à pleine puissance (puisque kWh/kW = heures). La composition des panneaux et de leur structure vous est donnée.

Le parc éolien consiste en plusieurs éoliennes de 3 MWc chacune, dont la composition vous est donnée. Il est attendu que celles-ci fonctionnent avec un facteur de charge d’environ 30%, ce qui signifie que la production annuelle attendue correspond à une production à pleine puissance 30% du temps, soit 30% * 365 * 24 = 2600 heures par an environ.

La centrale nucléaire est composée d’un seul réacteur d’1 GW, fonctionnant 8000 heures par an (donc un facteur de charge de 8000/(365 * 24) = 91%). Il vous faudra déterminer l’approvisionnement en uranium pour cette production.

# Questions

- Objectifs et périmètre

  - Résumer en une phrase l’objectif de l’étude, à quoi seront destinés les résultats

  - Tracer un diagramme représentant le système à étudier pour chacune des centrales. Cela pourra se faire sous cette forme :

Figure 1. Diagramme simplifié des limites du système pour le parc éolien.

  - Quelle est l’unité fonctionnelle de l’étude ?

- Analyse d’inventaire

Cette étape consiste à construire le jeu de données nécessaire au calcul d’impact, autrement appelé « inventaire de cycle de vie ». Dans sa version « opérationnelle », cet inventaire prend la forme d’une matrice carrée reprenant tous les éléments du diagramme du système ACV, ainsi qu’une matrice d’émissions reprenant les facteurs d’émission de GES de chaque procédé. En termes mathématiques, c’est la matrice d’adjacence du graphe mis à l’échelle d’1 kWh.

Il reste quelques informations à calculer avant de pouvoir compléter l’inventaire. Ces informations sont à compléter dans le fichier « SPN_ACV_TP_électricité_données », onglet « Inventaire ».

Figure 2. Matrices A (« technosphère ») et B (« biosphère ») reprenant les éléments nécessaires au calcul de l’inventaire de cycle de vie.

  - Déterminer la production annuelle d’1 kWc de photovoltaïque installé dans le sud de la France en utilisant le site PVGIS : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/

La variation nord-sud est-elle importante en France ? En Europe ?

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Calculer le nombre d'unités de production par parc, c’est-à-dire le nombre de m2 de panneaux et d’éoliennes respectivement à partir de la puissance (capacité) installée par parc, et de la puissance crête nominale de chaque unité.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Calculer la production totale sur la durée de vie de chaque infrastructure (PV, éolien, nucléaire). C’est ce chiffre qui permet de faire le lien entre 1 kWh et l’ensemble de l’infrastructure, notamment à l’étape 5.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - La chaîne du combustible uranium est relativement complexe, mais elle a été simplifiée ici en [minerai d’uranium] -> [uranium enrichi] -> [opération].

- À partir du contenu énergétique (thermique) d’1 kg d’uranium 235, déterminer le contenu énergétique par kWh électrique (le rendement d’un réacteur nucléaire est de 33%).

- Enfin, sachant que le combustible est composé de 5% d’uranium-235 (fissile) et le reste d’uranium-238 (non-fissile), calculer combien d’électricité peut fournir 1 kg d’uranium enrichi à 5%.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Remplir les 4 cellules représentant la demande en infrastructure (et uranium) de chaque source de production d’électricité.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Remplir la demande intermédiaire, c’est-à-dire le nombre d’unités de production par parc. Le parc photovoltaïque nécessite panneaux ET leur structure de montage au sol.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Enfin, choisir les mix électriques utilisés pour la production des infrastructures, à savoir pour la France, l’Allemagne, et la Chine.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

- Analyse d’impacts

Cette étape inclut le calcul des indicateurs d’impacts environnementaux, à savoir les gaz à effet de serre, l’énergie primaire, les matériaux, et l’emprise au sol.

  - Calculer les résultats d’impact de cycle de vie D en multipliant la matrice C et la matrice E.

Correspondance dans l’onglet « Inventaire » :

  - Produire un graphique montrant les quatre catégories d’impact (empreinte GES, empreinte fossile, empreinte matérielle, emprise au sol) pour les trois sources d’électricité.

- Interprétation

  - Analyse de contribution

Produire le même graphique que dans la question 3.2, en distinguant la contribution de chaque élément du système, au moins pour les gaz à effet de serre.

Quels éléments sont les plus impactants pour chacune des trois sources d’électricité ?

  - Analyses de sensibilité

Maintenant que le calcul est établi, il est intéressant de faire varier les paramètres.

Proposer une analyse de sensibilité en modifiant :

- Durée de vie des infrastructures,

- Production annuelle :

  - Photovoltaïque : quelle différence y a-t-il à produire de l’électricité photovoltaïque en Espagne ? En Finlande ? En Californie ?

  - Nucléaire : à l’étranger le nucléaire atteint souvent les 90% de facteur de charge, mais pas en France, où certaines centrales ont plutôt 60-70% de facteur de charge – cela a-t-il une différence notable sur les résultats ?

Les mix électriques utilisés pour produire les infrastructures sont eux-mêmes issus des sources d’électricité modélisées – que peut-on en déduire, à mesure que les mix intègrent de plus en plus de PV/éolien ?

Que peut-on déduire de la stratégie de décarbonation de l’électricité en Europe : s’expose-t-on à d’autres impacts environnementaux ? Si oui, lesquels ? Comment arbitrer décarbonation vs. autres impacts ? Que recommanderiez-vous quant à la composition idéale du futur mix français et européen ? En quoi ces questions peuvent avoir des réponses différentes par pays concerné ?

BONUS : aller chercher les données d’impacts environnementaux d’autres sources d’électricité (hydro, gaz, …) et reprendre les questions du paragraphe précédent.

MWc = megawatt-crête, la puissance maximale pouvant être atteinte en conditions optimales, aussi appelée « puissance installée » ou « capacité installée/nominale »